Von Neumann - 1 paměť pro data i instrukce, Instrukce sekvenčně(pořadí lze měnit skoky), dvojková soustava, struktura nezávislá na typu řešené úlohy, program dán obsahem paměti, následující krok závislý na předchozím, paměť rozdělena do buněk-pořadová čísla jako adresy, program=posloupnost instrukcí

- ALU, řadič, Paměť, I/O periférie

- Výhody – jednotný přístup pro data-instrukce, programátor určuje rozdělení paměti pro kód-data(neplýtvá se jí), 1 sběrnice=jednodušší výroba

- Nevýhody – 1 sběrnice=tvoří úzké místo, 1 technologie pro paměti, přepis kódu

Harvardská - oddělené paměti, CPU, Paměť dat, Paměť pro instrukce, Periferie

- Výhody – oddělená paměť dat/programu => nemůže přepsat sám sebe, paměť výroba různé technologie, paměť jiná velikost, 2sběrnice=paralelismu(přístup pro data-instrukce současně)

- Nevýhody – větší výrobní náklady, vyšší nároky na řídicí jednotkuCPU, nevyužitou paměť dat nelze využít pro instrukce a opačně

Dnešní PC – superskalární architektura, paralelismu, více vláken

- Rozdíl – řadič, ALU na 1 čipu(s cache někdy i grafický čip APU=CPU+GPU), více CPU na 1 čipu

Zřetězení – instrukce=několik kroků=>paralelní zpracování, když se instrukce nezpracovávají stejně rychle=>kroky odděleny registry=> mezivýsledky=>vyrovnávají časové rozdíly

- Aritmetické – sčítání floatu, FPU – součet 2 čísel (porovnání exponentu, posuv, sečtení…)

- Instrukcí – načtení z paměti, dekódování, výpočet adres operandů, výběr operandů, provedení operace s nimi, zapsání výsledků; větvení problem->predikce skoku

- Procesů – několik CPU provádí stejný kód nad různými daty (BubbleSort na 4 částech pole)

- Hazardy

  - Datové – práce s daty výsledků jiné instrukce; čeká na 2pipeline kvůli výsledku

  - Strukturální – 2pipleline přistupují najednou ke sdílené paměti, řešení - NOP

  - Řídící – při skocích umlčuje instrukce

RISC – 70.léta, cíl redukovat složitost výroby + zpracování 1instrukce/1cyklus

- Výhody - Nejzákladnější instrukce(složité=jejich kombinace), instrukce=pevná délka/jednotný formát, větší dočasná paměť(hodně registrů+cache), přístup do paměti-LOAD/STORE (načíst/uložit), zřetězení-pipeline pro zrychlení, Zástupci – ARM, MIPS

- Nevýhody – základní instrukce=větší délka kódu(v praxi NE)

CISC – velké množství sad instrukcí=nejednotná délka, některé=řeší více operací naráz, malý počet registrů

- Výhody – specializované instrukce pro složité úkoly

- Nevýhody – velká složitost(naprogramovány mikroprogramově), problémy s překladem

- Zástupci – Intel x86(Pentium Pro a dál, ve skutečnosti ale kompatibilní RISC)

ARM – 32bit, nejpoužívanější pro mobily, nízká spotřeba=malý odběr, LOAD/STORE, 25 registrů

- Soubor= 44 instrukcí, 2typy přerušení – FIQ(neodkladné události), IRQ(pro NE extrem fast doba odezvy), 3 stupně zřetězení, 4 režimy(uživatelský, supervizor, IRQ, FIQ), aktuální režim 2bit PSW

MIPS – 32/64bit, non-interlocked pipeline, LOAD/STORE, 32 registrů/32 bit, herní konzole, set-top box, tiskárny, taky mobily, kompilátor->obvod s důrazem na rychlost

Rodina P6 – Pentium Pro, instrukce ukládány do Instruction pool(až 40 instrukcí i ty hotové), 4pipeline, FPU integrován na čipu, 2 čipy – 1.jádro&L1chache, 2.L2cache

- Bus interface unit – komunikace procesoru se systémovou sběrnicí

- Paměťový subsystém–hlavní paměť,L1(interní, datová&instrukční sběrnice),L2(externí, 64bit sběrnice)

- Fetch/Decode unit – načítá CISC instrukce z L1->dekóduje na RISC mikrooperace->pool; 3dekódery(2for simple i., 1for hard), predikce skoků

- Dispatch/execute unit – 2xALU, 1xFPU, 2xAGU(jednotka generování adres), 2xFPU_SISMD, memory interface unit(přístup do paměti), vybírá z poolu v optimálním pořadí instrukce(out-of-order=prováděné i mimo pořadí), po provedení vrácené do poolu

- Retire Unit – vybírá hotové mikrooperace z poolu, data uloženy z L1 do L2

Intel Core Duo – data 64bit, adresy 36bit, 2006, BiCMOS(65nm), 2xFPU128+SSE(sse pracuje s obrázky), 3xALU64(komplex/simple/simple), 3xSSE128, 3xIssuesPort (načítání dat/ukládání/načítání adres) pracují s TLB(vyrovnávací paměť), 2 jádra-káždé L1+společná L2, out-of-order(vykonávaní i. mimo pořadí), až 4operace/cyklus, přejmenování registrů=pomáhá paralelismu

- Dekóder–instrukce->mikrooperace, 3x simple dekóder, 1x komplex(až 4 mikroOP), až 7mO/takt

- Macro-fusion – sloučení 2 instrukcí do 1(jejich kombinace), 4x dekóder, až 5instrukcí/takt

- Micro-fusion- sloučení 2 mikrooperací do 1

- Loop detector – predikce skoku, hledá podmínky ukončující cyklus

- Spekulativní předvykonávání – asymetrický multithreading=pomocná vlákna dopředu vypočtou adresy a načítají data z RAM do L2 cache(prefetch) pro hlavní vlákno

- Prefetch – do cache načítá okolní data, kdyby je náhodou potřebovala=>zrychlení

Intel Core i - modularita, škálovatelnost, integrovaný paměť. Řadič, přiřazení vlastní části paměti + NUMA

- QPI – rychlejší sys.sběrnice, sériová linka-2x 20bit, 12,8GB/s, až 4xQPI pro komunikaci s periferiemi

- TurboBoost – dočasné zvýšení taktu jader, dokud dovolí teplota-monitorováná=>bezpečná mez

- Hyper-Threading – lepší využití=zaměstná FPU i ALU, vše 2x=>30%nárust, 2 jádra->4 vlákna

- Virtualization T.- root VMM(Virtual Machine Monitor) běží na ploše a vytváří non-root VM(nový systém)->komunikuje s HW v protected reřimu

- Digital Media Boost–lepší výkon FPU(plovoucí desetinná čárka) a SSE(multimediální výpočty)

- Trusted Execution T. – větší bezpečnost=proti spyware, jedná appka nevidí co dělá druhá

- AES New Instructions – nové instrukce pro AES, HW podpora 6 instrukcí pro šifrování

- SpeedStep T.-snižuje takt procesoru pokud není využíván, snižuje hlučnost, šetří výdrž baterie u NTB

- Execute Disable Bit – ochrana, paměť.oblasti, ve kterých smí nesmí být spouštěn kód

- SSE 4.2 – 7 nových instrukcí pro SSE(rozpoznání hlasu, sekvence DNA, kontrola integrity dat)

Paměti

- Podle umístění – vnitřní, vnější

  - Vnitřní – uvnitř PC (registry, cache, RAM) – polovodičové SSD

  - Vnější – externí komponenty, mechanické HDD

- Podle přístupu – RAM, SAM

  - RAM – náhodný přístup, pomalejší, pohodlnější

  - SAM – seriový přístup, k datům popořadě, rychlejší – fronta, zásobník

- Podle Možnosti zápisu/čtení – ROM,RWM,NVRAM,WOM,WORM

  - ROM(čtení), RWM(čtení+zápis), WOM(pouze zápis=černá skříňka)

  - NVRAM(RWM+EEPROM=elektro.mazatelná RAM), WORM(1zápis, opakovatelné čtení)

- Podle principu – SRAM, DRAM, PROM

  - SRAM – static, malá kapacita, rychlé, klopné obvody

  - DRAM – dynamic, velká kapacita, pomalejší, kondenzátory

  - PROM–programovatelné, uživatel vypálí informace do paměti=přepálení pojistek

  - EPROM–mazatelná PROM, elektronický náboj-5V, mazání pomocí UV

  - EEPROM–elektronicky EPROM, programování a mazání elektrický puls

  - FLASH – 10-100let pamatování info, data rozdělená do sektorů; 0->paměť(0)->flash paměť

Hodnoty proměnných

Hierarchie – Registry, L1, L2, DRAM, HDD, SDD, CD, DVD

  - Registry–nejrychlejší, přímo na procesoru, 10-100kyB, rychlost závisí na procesoru

  - L1 cache – v CPU, desítky KB pro data in instrukce, rychlost=1 ns

  - L2 cache – v CPU, 1-10 MB, pro data, rychlost jednotky ns

  - DRAM – desítky GiB, přístupová doba v jednotkách ns

  - HDD – TiB paměti, přístupová doba 1-10 ms

  - SDD – stovky GiB paměti, rychlost čtení/zápisu ve stovkách GiB/s

  - CD, DVD, pásky – nejpomalejší a nejlevnější

- Dynamické p.-uložena ve formě NÁBOJE kondenzátoru(1nabitý/0vybitý), samovolné vybíjení=>REFRESH, buňky v matici, k informacím přístup pomocí tranzistorů

  - Poskytne se adresa řádku, tím se aktivuje celý řádek (adresní multiplexing)

  - Přes datové vodiče, vede náboj do Cb a poté se vybere daný sloupec a ten se pošle na výstup

  - Náboj zůstane v CB a uloží se zpět do dané buňky, nastane obnovení celého řádku

  - Page Mode – adresa 1 řádku a 4 sloupců za sebou, o 50% kratší přístupová doba

  - Extended Data Out – podržení sloupce dokud není nový, o 30% rychlejší než PageMode

  - SDRAM (synchronous) – malá přístupová doba, synchronně se sys. Frekvencí, Busrt mod=zadá se adresa řádku a sloupce a poté se načítají data z přilehlých adres

  - DDR SDRAM (double data rate)-2x přenos rychlost dat, sestupná i náběžná hrana

- Statické p.- info ve stavu kloného obvodu, 2x NMOS přístupové, 2x NMOS paměťové tranzistory

  - Dražší, méně paměti, rychlejší, lehčí čtení, u cache, buňky do matice, adresa(řádek+sloupec)

  - Asynchronní – není synchronizována se sys. Hodinama, procesor čeká na data

  - Synchroní burst – synchronizovaná se sys. Hodinami, max frekvence 66 MHz

  - Pipeline burst SRAM – požadavky zřetězeny, 75 MHz a vyšší

- Virtuální p. - přidělování paměti procesům aby využívaly celý adresní prostor + aby byla lineární, sdílení paměti, velikost stránky 4 kiB->velká->kompenzace dlouhé přístupové doby, MMU(memory managment unit)

- Virtuální adresa – rozdělena 10/10/12(řádek v adresáři stránek, řádek v stránkovací tabulce, posuv v rámci stránky)

- Translation look-aside buffer – pro urychlení, pamatuje si 256 naposledy vypočtených fyzických adres a hned je může poslat, bez nutnosti výpočtu

- Segmentace – kousek rozdělené paměti se stejnou délkou, má(začátek, limit, směr práva, atributy), adres(virtuální adresa=segment+lineární adresa), procesy k dispozici několik segmentů

- Selektor(16bit) – prvních 13bit=index tabulky deskriptorů, 1bit GDT/LDT, 2bit-oprávnění

- Deskriptor-32bit počáteční adresa, 20bit limit segmentu, typ segmentu(kódový, datový, systémový), přístupová práva(read/write/execute)

Monolitické PC – obsahují procesor, paměť, vstupní/výstupní periferie integrované v 1 pouzdře, RISC zjednodušené znaky, Harvardská, ROM-E(E)PROM-Flash

- Paměť

  - Pracovní registry – 1-2, obsahují právě zpracovaná data a výsledky

  - Univerzální registry – nejčastěji používané data, registrové banky

  - Data – RWM, rozsáhlejší=pro hodně/velká data, pro méně používanější data

- Čítač instrukcí – pointer na vykonávanou instrukci

- Zásobník – pro ukládání návratových adres, ukazatel na vrchol zásobníku je REGISTR

- Reset – výchozí stav procesoru

- Ochrana proti rušení – mechanická, elektromagnetická, watchdog(hlídá zacyklení, při po/přetečení RESET),obvod hlídající pokles napětí-brownout(při poklesu RESET)

- Přerušovací podsystém – dovoluje ON/OFF přerušení, detekuj IRQ(zdroj přerušení)

- Zdroj synchronizace – časový základ pro synchronní práci, křemen, keramický rezonátor(nejpřesnější, nejdražší RC obvod; LC obvod – levné, oscilace se mění s teplotou/U)

- Periferie – obvody zajišťující komunikaci procesoru s okolím

- V/V brány–nejjednodušší způsob komunikace, paralelní brána–4or8bit vývodů for read/write, vstupy – pull-down/up resitory pro udržení logické 0 a 1 při nezapojeném vstupu

Při přetečení vyvolají přerušení

Čítač/časovač–inkrementované registry čítačem(vnější události)/časovačem(vnitřním signálem)

- A/D převodníky

  - Komparační–přímé porovnání U s referenčním U, rychlé, potřebný nárůst s vyšším rozlišením

  - Sledovací – porovnává U se vstupem, Else: zvedne nebo klesne U

  - Aproximační – půlení intervalu, max. n počet bitů rozlišení převodníku

  - Integrační – dvojí integrace, externí kondenzátor, U a -U ==0

  - S RC článkem – doba nabití/vybití kondenzátoru závisí na vstupním odporu

- D/A převodníky

  - PWM – výstupní U se mění díky poměru doby 1/0 na výstupu, převod zajišťuje RC

  - Paralelní – přímý převod čísla na proud přes odporovou síť R-2R(hodnoty R a 2xR)

- Obvody RTC- potřebují záložní zdroj(baterii), slouží k počítání času, atomicita(během čtení nelze měnit)

- POWER PC – 3 výkonné jednotky(IU,FPU,BPU), pracují součastně, obsahuje i : instrukční jednotka, paměťová jednotka, vyrovnávací paměť, jednotka MMU, systémové rozhraní; až 3instrukce/takt

  - IU – celočíselné operace, zápis/čtení paměti, moduly(dekódování, provedení, zápis result)

  - FPU-obsahuje sčítačka s 2xpřestnost, simple násobička, dělička a pole registrů, moduly(čekací, dekódování, 2 prováděcí, zápis výsledku)

  - BPU – pro řízení skoků, sčítačku pro výpočet adres skoku

Přerušení

- =odezva procesoru na požadavek o programové obsloužení události

- 1)dokončí instrukci, 2)dočasně vypne ostatní IR, 3)převezme vektor(adresu podprogramu) a spustí ho, 4)vrátí se na původní místo a pokračuje

- Obsluha priority přerušení a identifikace žadatelu o přerušení

  - Programová identifikace–vyvolá se program, který přejde do požadované větve, nenáročné způsob, pomalé, klade nároky na program

  - Seriová obvodová identifikace – očekává identifikační znak s prioritou, procesor pošle potvrzení po sběrnici(zařízení přepošle/vrátí) a podle priority vyhoví

- Řadič přerušení – obvod, identifikuje zařízení žádající o help

  - DMA-způsob přístupu dat/perifeií do OP paměti(bez CPU), zrychlujePC, při hodně datech

- Způsob řízení

  - řadič->signál->procesor HOLD->uvolní sběrnici + řadič přenese data->řízení do z5 procesoru

  - po ukončení cyklu úplné odpojení procesoru pro část dat – zpomaluje

  - synchonní přenosy se uskutečňují , když procesor pracuje+nepoužívá sběrnici - nezpomaluje

  - Registr dat – obsahuje slovo, které má být přesunuto z periferie do paměti(i naopak)

  - Registr adresy –adresu paměti, do které se mají přesouvat data z periferie

  - Čítač přesunů – kolik přesunů zbávý

- Průběh přenosu dat pomocí DMA

  - Procesor naprogramuje radič DMA->spustí periferii-> čeká na data->CPU pošle info o povolení přenosu-> DMA pošle adresu a data a čeká na přenos->DMA ++registr & --čítač přesunů ->if čítač!=0 check next data?

- Kanál – multiplex/selektor, přenosový procesor se stará o I/O mezi CPU a periferiemi

- Programové čítače – čítač=registr, uchovává adresy instrukcí, po načtení libovolné instrukce se ++ a ukazuje na další instrukci, která se vykonání aktuální načtě

- Atmel T90 – 8bit CMOS mikrořadič, 1 hod cyklus/1 instrukce, Harvard, po 16bit

  - 1úrovňové překrývání(1.vykonává/2.načítá), 32 pracovních registrů připojené k ALU

  - Obsahuje RWM zásobník, analogový komparátor, rozhraní SPI, 8bit čítač/časovač, watchdog, může obsahovat UART, 10bit modul PWM, 16bit časový modul/EEPROM

- Atmega 32 – 40pinů(2xnapájecí, 2xpro oscilátor, 1xRESET, 3x pro napájení, 32x pro I/O operace)

  - Piny umí fungovat v analog mod, 3 vnitří timery, aproximační ADC(analog-to-digital convertor)

  - USART, rozhraní SPI, 32 kiB programovatelné Flash, 1kiB EEPROm, 2kiB interní SRAM, Frekvence 1-16 MHz, two wire inteface

  - lze programovat pomocí SPI paralelně nebo pomocí JTAGu(slouží k testování plošných spojů a interních obvodů) – lze nastavit fuse bity

- Microchip PIC – monolitické 8bit, RISC, Harvard, pro kontrolní a řídící úlohy, 1 klíčový registr(W)=>realizace ALU operací, hodně datových registrů, HW zásobník

Architektura grafických zobrazovačů, SVGA – rozlišení 640x480 – 1280x1024, min 512kiB

- Obrazový kontroler – generuje horizontální a vertikální synchronizační signály a signály pro obnovení dynamických oblastí, podporuje kurzor a podtržení

- Sekvencer – generuje časovací signály pro RAM a tvary znaků v textovém režimu

- Adresový a datový multiplexer – řídí přístup ke stránkám RAM, multiplexer=kombinuje analogové signály nebo digitální datové toky do 1

- Grafický kontroler – komunikace mezi mikroprocesoru-obrazovou paměti-atributovým kontrolerem

- Atributový kontroler – data z grafického konroleru -> atributová data v textovém režimu/sériová data v grafickém režimu, zařizuje blikání, podtržení a generuje kurzor

- Číslicově analogový převodník – D/A převod dat, RGB kanály

Grafické procesory – slouží k zobrazení dat dodaných procesorem, počítá body obrazu->ukládá do videopaměti, specializace na grafické výpočty(geometrie, rastr, textury)

- Paměti – DRAM(1 V/V brána-čtení/zápis), VRAM(video - 1brána čtení/vstupní, 1brána zápis/výstupní), WRAM(window – VRAM+podpora 3D transformace a zpracování videa)

- Obnovovací freknvence – počet snímku překreslených na monitoru/sekundu

- Horizontální rozkladová frekvence – počet řádku vykreslených/sekundu

- DAC- rychlý aby zvládal konvertovat data D->A, min.rychlost podle obnovovací frekvence/rozlišení/dodatečné kapacity pro řídící signály

CUDA – unifikovaná architektura pro výpočty na grafických kartách, není potřeba znát architektutu GPU

- Problémy se neřeší v jazyce GPU, only NVIDIA, rozhraní – C/C++,Fortran,Python; optimalizace na mat. náročné výpočty, hodně ALU, málo řídicích obvodů, několik SM-multiprocesorů, několik procesorů(vlastní registry), instrukční jednotka(rozděluje práci procesorům)

- Typická operace – Copy dat CPU->GPU, run vlákna na GPU, do výpočty na GPU, Copy dat GPU->CPU

- Vlákna – musí být na sobě nezávislé, nelze zaručit pořadí vykonávání, organizována do bloku->grid->dimenze, skupiny vláken(warpy) opakovaně spouštěny schedulerem a přepínají se mezi sebou(paralelismus), všechny multiCPU mají přístup k globální/konstantní/texturové paměti

- FERMI - GF100 – 3 miliardy tranzistoru, 512 jader, 64bit adresní sběrnice, komunikace s CPU přes host interface(8GiB/s), 6x64bit řadič GDDR5, optimalizace pro 2x přestnost výpočtu, FMA instrukce(1 takt SP, 2 takty DP), ECC ochrana

- GigaThreadEngine – stará se o rozdělení práce mezi jednotlivé streaming multiprocesory(SM)

- Streaming multiprocessor – 32 zřetězených jader, warp scheduler=přiřazuje vláknům instukce (2/takt), 16 load/store, 4 jednotky SFU, programovatelná cache, pamět pro textury,konstanty

- CUDA jádro – 1x FPU, 1x ALU(integer unit)

- Rozšíření C/C++ - kvantifikátory funkcí a proměnných(__global__,__device__,__host__), spouštění kernelů(fn<<<počet_bloku,počet_vlaken>>>(params)), datové typy(intx,charx: x číslo)

TTL, bipolární/unipolární t., CMOS – technologie pro vyrábění číslicových obvodů, nápájení 5V

- TTL – tranzistor s vícenásobným emitorem=>logické funkce

  - L-TTL(low-power->slow, měnší P-příkon), H-TTL(high-speed->rychlejší,větší P), S-TTL (schottkyho dioda),LS-TTL(nejčastější;low-power-schotttky),LV-TTL(low-voltage 3.3V),ASTTL(rychlé, malé P)

- Bipolární technologie – přenos náboje elektron i díra, rychlejší, levnější, větší spotřeba energie, menší stupeň integrace

- Unipolární technologie – přenosu náboje se účastní buď elektron OR díra, FET tranzistory

  - MOS-N – unipolární tranzistor s kanálem N(elektrony), 3x fast než MOS-P, sloučitelný s TTL,5V

  - HMOS – lepší, zmenšení o ½->8x zrychlení, úprava délky kanálu/šířka oxidové vrstvy/ hloubka difuze/překrývání elektrod

  - CMOS – spínací prvek(MOS-N), zátěž(MOS-P), extrem nízký P, napájecí 3-18V, kompatibilita s TTL, na výstupu generuje 0.005-4.95V(krajní hodnoty)

  - BiCMOS – Intel->Pentium, kombinace CMOS a bipolárního spínače

Přidávat/vyměňovat zařízení za běhu PC

PCI-Express–skládá se z linek o rychlosti 250(new500)MiB/s,100%z5 kompatiblita s PCI, hot plug/how swap

- Link-2 nízkonapěťové differen. páry, komunikační kanál–full duplex,linky obousměrné(vysílat/přijímat)

- Rychlost – 500MiB/s(oba směry dohromady), až x32 při 1směru->při 2směrech 2xvíc

- Zařízení-root komplex(propojení mezi zařízeními/hostitelským systémem/pamětí), switches(rozšíření a větvení sběrnice), Bridges(přemostění na jiný typ sběrnice), Endpoints(koncová zařízení)

- Vrstvy

  - Transaction layer – komprese a dekomprese paketů, paket=nese info o operaci

  - Data link layer – zajišťuje integritu dat – detekce, oprava, kontrola chyb

  - Physical layer – zajišťuje komunikace mezi linkem a linkovou vrstvou, připojení HW(peer-to-peer), full-duplex rozhraní, změna formátování dat/přenosová rychlost->only change physical

PCI vs PIC-Express –

- Srovnání

  - PCI – paralelní, hodně vodičů, half-duplex, 132MB/s, NO hot plug, NO řízení spotřeby, kontrola parity, DMA, IO, peer-to-peer
PCI-Express – sériová, málo vodiču, full-duplex, 250(500)MB/s, Hot Plug, řízení spotřeby, CRC, ošetření na různých úrovních, paketová komunikace

- Sériový přenos – přenos po 1vodiči, slow, komunikace větší vzdálenosti, načtené znaky sériově přeneseny k přijímači, odstranění redundantních bitů, externí/interní kominukace

- Asynchronní komunikace – kdykoliv zahájení přenosu znaku, start bit(hrana=0), paritní bity, stop bit(), frame=všechny odeslané bity

- Synchronní komunikace–nepoužívá,komunikace synchronizována hodinovm signálem,no start/stop bit

- USART – i synchronně(sychronous/asynchronous)

- UART – pouze asynchroně(universal asyhcnronous receiver/transmitter)

SATA, PATA – rozhraní pro komunikaci s pevnými disky,default-IDE,max. přenos rychlost 133MB/s

- PATA(parallel)–hodně pinů, vyšší-5V,problém s velikostí kabelů&frekvence,40vodičů-plochý kabel

- SATA(serial)-novější, nižší U, vysoká rychlost, menší kabely, žádný master/slave, podpora velkých disků, hot swap, NCQ, port multiplier

- NCQ-řadí příkazy do fronty, optimalizuje rychlost a šetří disk, pořadí čtení->co nejméně posunů hlavy

- Port multiplier – 1 řadič dokáže obsloužit více pevných disků

- I2C–2drátová2vodičová sběrnice se sériovým přenosem, slave/master obvody, připojit až 128 zařízení

- Adresa zařízení – skládá se ze 7bitů(horní 4 výrobce, dolní 3 jdou nastavit libovolně)

- Signály – SCL(synchronous clock), SDA(synchronous data)

- Náběžná hrana – vezmi si data – write

- Sestupná hrana – změň data - read

- Komunikace – klidový stav(SCL=SDA=1),START(SDA-dolu/SCL-hore),KONEC(SDA-hore/SCL-dolu), start->slave adresa(A-adresa/7bit;M-read(1)/write(0))->ACK 0(ok)/ACK 1(slave nereaguje)->NACK(1)

Monitory

- CRT – vzduchoprázdná skleněná buňka, přední část luminofor(luminiscenční látka)

Nekvalitní obraz

Princip-elektronové dělo vystřeluje(zahřátím katody) proudy elektronů(každá barva/dělo), elektronové svazky->Wheneltový válec->mřížky(zaostří)->maska(propustní jen část->dopadnou na luminofor)->svazky vychylovány horizon./vertik. pomocí cívek(left-up corner->right-up, řádek++), obnovovací f-60Hz

  - Invar – otvory v masce jsou kruhové(uspořádány do trojúhelníku), nevýhoda velká plocha,

  - Trinitron – od sony, maska=pevně natažené horizont.drátky, body více září(proniká více elektronů), obrazovka=širokoúhlá, náchylná interference(prolínání)eltmagnet.pole

  - Vlastnosti – úhlopříčka, rozlišení, horizontální/vertikální frekvence

  - Výhody – ostrost, věrné barvy, doba odezvy, pozorovací úhly

  - Nevýhody – velikost, vyzařování, spotřeba

- LCD monitor–jádrem TN struktura, ohraničena 2stran skleněnými deskami s polarizačními filtry

  - Princip – světlo->polarizační filtr->otočení o 90st->struktura tekutých krystalů->otočení o 90st->2.polarizační filtr->displej svítí(default), el.proud konrolujeme orientaci krystalů(I určuje intenzitu světla), nutnost podsvětlovat displej Ledkami

  - Barevné LCD – bod(3šásti=subpixely)->RGB jako filtry, které skládají výslednou barvu

  - Pasivní displeje–mřížka vodičů(body=průsečíky,aktivuje se když I-run), hodně bodů-> rosteU->rozostřený obraz a velká doba odezvy(3FPS),zařízení s malým displejem(hodinky)

  - Aktivní displeje-každý průsečík v matici obsahuje tranzistor OR diodu, která řídí činnost bodu(možné velmi přesně a rychle ovládat svítivost každého bodu), 0.2-0.3mm

  - Výhody – kvalita obrazu, živnost, spotřeba energie, odrazivost a oslnivost, bez emisí

  - Nevýhody – citlivost na teplotu, pevné rozlišení, vadné pixely, doba odezvy

- Plazmové monitory-plazma=skupenství iontů a elementárních částic(4skupenství)

  - Klid stav=směs vzácných plynů(argon,neon,xenon)->el.proud->volné elektrony + plyn =srážka->vznik +Ionty->plazma; nabité častice->opačné póly->náraz=uvolnění fotonů, dispej=matice buněk(řádky-adresovací elektrody, sloupce-zobrazovací elektrody), buňky uzavřeny v 2skleněných tabulkách(kondenzátor+3elektrody), pixely->subpixely RGB, ovládání intenzity(PWM), snímky->podsnímky->světlo

  - Výhody-kvalitní&kontrastní obraz, bez podsvícení, velké pozorovací úhly, min.hloubka&váha

  - Nevýhody-paměťový efekt(obraz se může vypálit-nePC), cena, energetická náročnost

- OLED - hlavní prvek organická dioda emitující světlo

  - v buňce je kovová katoda/vrstva pro přenos elektronů/organické emitory/vrstva pro přenos děr/průhledná anoda; po přivedení U na obě elektrody->hromazení elektronů u ANODY(vrstva pro elektrony) & hromazení děr u KATODY(vrstva pro přenos děr)-> v organické vrstvě Srážky(elektrony/díry)->jejich vzájemná eliminace->vyzáření fotonu

  - PMOLED  - pasivní, 2 na sebe kolmé elektrody procházejí celou výšku i šířku displeje

  - AMOLED – active matrix OLED, každá buňka má tranzistor

  - Výhody – nepotřebuje podsvícení, vysoký kontrast, velmi tenké, nízká spotřeba, dobrý pozorovací úhel, min.zpožední, snadná výroba, možnost->pružné displeje

  - Nevýhody – žádné, body se rády vypalují

- E-INK – elektronický inkoust->tvořen mikrokapslemi(10-100 mikrometrů)

  - každá buňka obsahuje kapsli,která je naplněna roztokem, který obsahuje bílé(oxid titaničitý,kladný náboj) a černé částice(uhlík,záporný náboj),kapsle zespodu/svrchu ohraničené elektrodami,které podle potřeby přitahují na protikladně nabité elektrody

  - Energie se spotřebovává pouze při překreslení zobrazovaných bodů, molekuly vydrží velmi dlouhou dobu zůstat na místě(roztok-hydrokarbonový olej->častice na místě i bez napájení)

  - Výhody-vysoké rozlišení, dobrá kontrast, pozorovací úhly, čitelnost na slunci, bez podsvícení, možnost->pružný podklad, minimální spotřeba při překresleni(0 bez překreslení)

  - Nevýhody–pouze 16 odstínu šedi,špatné barevné rozlišení,zpoždění při překreslování

- Princip multiplexu na zobrazovací zařízení – nejsou ovládané naráz->po částech(řádky,znaky,pixely)

  - Data posílaná ne naráz-> za sebou(řádek,sloupec,znak), časový multiplex(zobrazuje naráz pouze část dat, strašně rychle blikání-30-50/s->lidské oko->souvislý obraz)

- Znakově orientované displeje-7segmentové displeje, vykreslují se po 1 znaku

  - Matice=několik pozic pro znaky, vykreslení->pozice(řádek,sloupec)+jaký znak (adresa), znaky jsou uložené v paměti displeje, m+n vodiču(m-segmenty, n-znaky)

- Pixelově orientované displeje-matice pixelů, ovládání jednotlivě OR po řádcích/sloupcích

  - LCD (s aktivní maticí)si pamatují poslední stav->zůstává svítit ikdyž není aktivně ovládán

  - Výhody – méně vodičů, jednodušší elektronika, snížená spotřeba

Pevný disk – záznamové médium=disk, páska s magnetickou vrstvou

  - Zápis/čtení pomocí hlavička, magnetický obvod=jádro+cívka na jádře, pokud ním prochází proud vzniká magnetický tok->ovlivňuje magnetickou vrstvu(změna směru I=>změna směru magnetického toku), First naležato->nyní svislé záznamy, záznamy jsou uloženy na magnetické vrstvě, data se zapisují tak, že přes magnetické jádro hlavy

  - Pro přečtení sektoru se musí hlava přesunout nad správnou stopu, a následně jej přečte. (prakticky se disk otáčí tak rychle, že není potřeba říct, že čeká)

- Magnetické reverzace – místo, kde se mění orientace magnetizace média, při čtení se hlavička pohybuje stále 1směrem, pokud hlavička narazí na magnetickou rezervaci dojde k vyvolání mag.toku a vzniku pamětového pulzu; data jsou kódovány

- Části–plotny disku,hlavy pro čtení/zápis+pohon,vzduchové filtry,pohon otáčení ploten disku,řídící deska

- Stopa-rozdělené plotny na kružnice, moderní disky-statisíce

- Cylindr-stopy nad sebou tvoří pomyslný válec

- Sektor-nejmenší adresovatelná jednotka(4096B), číslování od1, na začátku hlavička s číslem selektoru, na konci zakončení selektoru s kontrolním součtem, mezisektorové skoky(před&za)->nelze uložit data

- Čtení – 1)hlava se přesune nad stopu(nejdelší), 2)disk se natočí do požadované pozice

- Optická média

  - CD-ROM – polykarbonát, 1zapsány pomocí přechodů mezi pity(prohlubně) a landy(ostrůvky), 0 se nezapisují; zápis se provádí pomocí silně zostřeného paprsku, který způsobí lokální ohřátí a změnu vlastnosti materiálu, čtení je založené na odrážení paprsku od pitů a landů.

    - U CD/DVD je stopa oproti pevnému disku spirálovitá (výjimku tvoří DVD-RAM), data->do stop->vine se směrem k okraji disku, stopa(dělí na sektory)

    - Části-laserová/optická hlava, fotodetektor, servomechanismus, ovládací čip, vyrovnávací paměť, elektronika pro detekování signálu a řízení procesů

(24B data; 1B subkod; 8B korekce)

CD-R – WORM, 1vypálit data, silným laserovým paprskem(větší výkon než při čtení) dojde k zahřátí a změně vlastnosti materiálu -> vznik pitu

  - CD-RW-data lze zapisovat a opět vymazat pomocí změny krystalické struktury, 33B rámec

  - DVD–vysokokapacitní, zmenšení rozměrů pitů, odstranění zbytečného kódování, změna vlnové délky paprsku, 2064B rámec - 2048B data, 4B identifikátory, 2B korekce pro identifikátory ,6B ochrana autorských práv, 4Bkorekce dat

  - DVD-RAM-práce jako s pevným diskem, v pouzdře

  - DVD-RW, DVD+RW – formát pro opakovatelně přepisovatelné DVD disky, konkurence

  - Vlastnosti-CD-ROM(650-700MiB,červený laser),DVD-ROM(oboustraný záznam, 2 vrstvy, 4,7-? GiB)

Flynnova klasifikace, paralelní systémy

- Flynovou klasifikací lze třídit paralelní systémy podle počtu toků instrukcí a dat

- SMP - symetrický multiprocessing, všechny jádra procesoru jsou stejně výkonné, každý procesor vykonává jiné instrukce - MIMD

  - Statické sítě: cesta, kružnice, 2x kružnice, binární strom, krychle

  - Dynamické sítě: křížové, promíchání s výměnou, sběrnice

- SIMD – single instuction, multilple data => MMX, SSE, vektorové instrukce

- SISD - single instuction, single data =>klasický přístup

- MISD - multiple instuction, single data => nepoužívá se moc

- MIMD - multilple instuction, multilple data=> vícejádrový systém, nejčastější

- SIMT - single instuction, multilple THEAD => CUDA

- MSIMD – multiple single instuction, multilple data => několik SIMD pracuje nezávisle na sobě

- SPMD-same i., multilple data=> modifikace SIMD, všechny CPU dělají stejný program nezávisle na sobě

Amdalův zákon-slouží k vypočtení zlepšení výkonu při upgradu some části/zvětšením počtu procesorů

- SZ-součinitel zrychlení (poměr doby, která by byla potřebná, kdyby celý výpočet probíhal na 1

procesoru k době potřebné při částečné paralelizaci)

- fS podíl sériové délky, fP podíl paralelní délky (fs + fp = 1), t celková doba sériového výpočtu

Paměť

- Sdílený prostor – procesy mají přístup k 1 paměti

- Distribuovaná paměť – každý proces má vlastní adresní paměť

- UMA=uniform memory access, SMP=symetrický multiprocessing, všechny procesy stejně výkonné

- NUMA=non-uniform memory access

- Statické sítě: cesta, kružnice, 2x kružnice, binární strom, krychle

- Dynamické sítě:

  - křížové: nezávislost cest, lze vytvořit kolik je I/O, drahé!

  - promíchání s výměnou: jsou sestaveny z el. přepínačů, dělí se na 1 a více urovňové

  - sběrnice: nejjednodušší, ale přetížitelné

- Systém se sdílenou pamětí-přistup do vzdálené paměti se posílá zasíláním zpráv, nutné při hodně procesorech, 1)mřížka sběrnic-každý procesor připojen na 2->posílají si zprávy, 2)křížový přepínač-drahé, komunikace po ethernetu, 3)vícevrstvá přepínač-není potřeba posílat zprávy, každý procesor má přístup všude, 4)přímá síť – procesory propojeny přímo

- VLIW-PC s dlouhým instrukčním slovem

- Zálohované systémy-výpočet na několika procesorech zároveň, SISD(stejná data i instrukce)

- Systémy řízené tokem událostí-když okolnosti dovolí dochází k určité operaci, operace neprobíhají na základě instrukcí(redukční počítače)

- Systémy bez centrálního řízení-neexistuje v nich program ani řadič

- Systolické systémy-jednoúčelové, operace je daná vnitřní strukturou

- Model Neuronové sítě-umělá inteligence, vzdaluje se od Von Neumanna(BEZ řadič, procesor, pamět)

Úrovně granularity–určuje jak velké úseky zpracování informace probíhají součastně, 1nejmenší

- Stupně paralelismu

  - Pracovní-poskytování činností jako soubrou nezávislýchúloh

  - Programový-řeší se v kódu(př.rozdělení matice na 4 submatice-každou vypočte 1CPU)

  - Instrukční-stará se o něj procesor nebo překladač, je plně transparentní

  - Arimetický a bitový-paralelismus na nízké úrovni, doména návrhářů ALU a FPU

HPC –superpořítače k vědeckotechnickým výpočtům, zapoužití výpočetních clusterů

- Clustery=z multiporocesorových SIMD setav, používají heterogenní součásti, které jsou na úrovni běžných uživatelských strojů+je jich hodně, clustery jsou propojeny vysokorychlostní sítí(Etherner, Infiniband)+sdílejí úlohy pomocí technik SMP a NUMA

- Migrace procesů=přesunutí procesu z jednoho procesoru na jiný v rámci clusteru

  - Preemptivní-proces lze přesunou za jeho běhu, složitější, často se používá

  - Nepreemptivní-proces lze přesunou pouze než začne, jednodušší implementace

  - Zvyšuje početní výkon tím, že přesouvá procesy na nevyužité procesory(load blancing), lze přesunout dlouhodobě trvající proces ze selhávajícího uzlu na jiný uzel, lze restartovat uzly(jeho procesy se přesunou jinam)

- Checkpoint-restart-systém pro zastavení procesoru a jeho následné obnovení